KO-7020/7035 설치방법

기계 우측 상단 커버를

분해하면 옆에 6핀 콘넥터가

나온다

여기서 1번과 2번은 점퍼로

연결되어 있으니 점퍼를

끊거나 콘넥터를 제거하고

그 자리에 KEY선을 연결한다

3

1

O O O

O O O

o

o

4

6

기계 본체 우측편

PRINTER  DRIVE  BOARD

B1

B17

B1

B20

CN25

# CN24

A1

A17

A1

A20

IR-2000C 연결방법

KEY선 (기계우측 6핀 콘넥터)

1) 리더기 선중에서 1번 선을 기계우측 콘넥터에 1번에 연결한다.

2) 리더기 선중에서 14번 선을 기계우측 콘넥터에 1번에 연결한다.

PRICE 1 (상단 카세트)

3) 리더기 선중에서 2번 선을 CN25-A13번에 연결한다.

4) 리더기 선중에서 7번 선을 CN25-A12번에 연결한다.

PRICE 2 (하단 카세트)

5) 리더기 선중에서 3번 선을 CN25-A14번에 연결한다.

6) 리더기 선중에서 8번 선을 CN25-A15번에 연결한다.

PRICE 3 (수동 카세트)

7) 리더기 선중에서 4번 선을 CN24-A20번에 연결한다.

8) 리더기 선중에서 9번 선을 CN24-A19번에 연결한다.

만일 한가지 요금으로 설치하실 때는 1)과2)을 설치 후에 아래와 같이

설치하셔도 됩니다.

PRICE 1 (기계우측 6핀 콘넥터)

3) 리더기 선중에서 2번 선을 기계우측 콘넥터에 5번에 연결한다.

4) 리더기 선중에서 7번 선을 기계우측 콘넥터에 6번에 연결한다.

설치 후에는 필히 Program Set Up 카드로 2000C의 설정 값을 2001C로 변경하고

t-0.00을 t-2.00으로 변경하여 주십시오.